DOEL VAN JE DEMO

Volledig automatisch:
GitHub → Python → NETCONF → Router + Switch → werkende config

BELANGRIJKSTE STRATEGIE

- Eerst bootstrap (manueel, minimaal)

- Dan alles via automation tonen

- Kabels

Console

Laptop – router g0/0/0 en later switch G1/0/1

Router g0/0/1 – patchpanel naar switch

In serverrack van patchpanel naar SW8 linkse kast

FASE 1 — Router bootstrap (via console)

Verbind laptop met console

Password : Console en secret

enable
conf t

hostname BOOTSTRAP-R01

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.7.2 255.255.255.240
 no shutdown

username admin privilege 15 secret cisco

ip domain name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

netconf-yang
netconf-yang feature candidate-datastore

line vty 0 15
 login local
 transport input ssh

end
write memory

FASE 2 — Laptop netwerk instellen

IP: 172.16.7.10
Mask: 255.255.255.240
Gateway: 172.16.7.2
DNS: 8.8.8.8

Test:

ping 172.16.7.2
Test-NetConnection 172.16.7.2 -Port 830

FASE 3 — Router automation tonen

Even wachten of enteren op de router dan

python deploy_netconf.py devices_router.json

Daarna:

show run | include hostname
show ip interface brief
show run | section router ospf

Zeg:

"De volledige routerconfig komt uit GitHub en wordt via NETCONF deployed"

<ok> message raw tonen?

powershell

$env:NCCLIENT_DEBUG="1"
python deploy_netconf.py devices_router.json
Remove-Item Env:\NCCLIENT_DEBUG

FASE 4 — Switch bootstrap (via console)

enable

conf t

hostname BOOTSTRAP-SW01

vlan 10

name MANAGEMENT

interface vlan 10

ip address 172.16.7.5 255.255.255.240

no shutdown

ip default-gateway 172.16.7.2

interface Gi1/0/1

description Laptop management port

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

interface Gi1/0/2

description Router management link

switchport mode access

switchport access vlan 10

no shutdown

username admin privilege 15 secret cisco

ip domain name lab.local

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

netconf-yang

netconf-yang feature candidate-datastore

line vty 0 15

login local

transport input ssh

end

write memory

FASE 5 — Switch netwerk actief maken

Laptop in:

Gi1/0/1

Op switch:

Check:

show ip interface brief

Moet zijn:

Vlan10 → up/up

FASE 6 — Switch testen

ping 172.16.7.5
Test-NetConnection 172.16.7.5 -Port 830

soms even wachten of opnieuw proberen

FASE 7 — Switch automation tonen

python deploy_netconf.py devices_switch.json

Daarna:

show run | include hostname
show ip interface brief

Zeg:

"Ook de switch wordt volledig via NETCONF geconfigureerd vanuit GitHub"

FASE 8 — Finale demo (BELANGRIJK)

Toon dit in 30 seconden:

Get-Content deployment.log -Tail 20

En:

✔ Router deploy SUCCESS
✔ Switch deploy SUCCESS
✔ Candidate datastore gebruikt
✔ Commit uitgevoerd
✔ GitHub als source of truth
✔ Fouten worden opgevangen (discard-changes)

Router testen

ping 172.16.7.2

Switch testen

ping 172.16.7.5

Get-functie testen

python get_ospf.py

Dit script leest via NETCONF de running-config uit.
Ik gebruik een subtree filter zodat enkel de OSPF-configuratie wordt opgehaald.
De output is een raw rpc-reply in XML.

WAT JE ZEGT TEGEN LECTOR (HEEL BELANGRIJK)

"Ik gebruik GitHub als single source of truth.
Mijn Python script haalt de configuratie op en deployt die via NETCONF
naar de candidate datastore.
Na validatie wordt de configuratie gecommit naar running-config.
Bij fouten gebruik ik discard-changes zodat de deployment atomair blijft."

RESULTAAT

✔ Je demo werkt 100%
✔ Je voldoet aan alle vereisten
✔ Je hebt extra structuur (aparte device files)
✔ Je hebt logging

LOGS TONEN

Voor je demo kan je de log ook leegmaken vóór je begint:

Clear-Content deployment.log

Dan run je opnieuw:

python deploy_netconf.py devices_router.json
python deploy_netconf.py devices_switch.json

Dan:

Get-Content deployment.log

Of

Get-Content deployment.log | Select-String "R01"

Get-Content deployment.log | Select-String "SW01"

Get-Content deployment.log | Select-String "COMMIT SUCCESS"

UITLEG PYTHON SCRIPTS

1. deploy_netconf.py

Wat doet dit script?

Dit is je hoofdscript.

Het:

✔ leest devices.json
✔ haalt XML-configuratie op uit GitHub
✔ maakt NETCONF connectie
✔ lockt candidate datastore
✔ voert edit-config uit
✔ commit naar running-config
✔ doet foutafhandeling
✔ schrijft logs weg

Workflow stap voor stap

1. Device info laden

devices = load_devices()

Leest bijvoorbeeld:

[
  {
    "name": "R01",
    "host": "172.16.7.2",
    ...
  }
]

2. XML ophalen uit GitHub

requests.get(url)

GitHub is jouw:

single source of truth

Dus:

- configuraties staan centraal

- versiebeheer via Git

3. NETCONF connectie

Met:

manager.connect()

maakt Python een NETCONF sessie over SSH (poort 830).

4. Candidate datastore locken

m.lock("candidate")

Waarom?

zodat niemand anders tegelijk wijzigingen maakt

5. Candidate leegmaken

m.discard_changes()

Zorgt ervoor dat oude niet-gecommitte wijzigingen verdwijnen.

6. Config deployen

m.edit_config(target="candidate", config=config_xml)

Dus:

GitHub XML
→ candidate datastore

7. Commit

m.commit()

Dan pas wordt:

candidate → running-config

Dat is het “atomair” deel van de opdracht.

8. Error handling

Bij fout:

m.discard_changes()

Dus:

geen half kapotte config

9. Logging

Bijvoorbeeld:

Connected
Candidate locked
edit-config OK
COMMIT SUCCESS

Dit zijn jullie leesbare vertalingen van NETCONF <ok/> replies.

Waarom is dit sterk?

Je voldoet aan:

✔ NETCONF
✔ YANG-based XML
✔ candidate datastore
✔ commit/discard
✔ GitHub source of truth
✔ automation
✔ logging
✔ atomic deployment

2. get_ospf.py

Wat doet dit?

Dit script leest configuratie terug via NETCONF.

Dus:

GET operation

i.p.v.:

EDIT operation

Kern:

m.get_config()

Filter

Je gebruikt een subtree filter:

<native>
  <router>
    <ospf/>
  </router>
</native>

Dus enkel OSPF data wordt opgevraagd.

Waarom belangrijk?

Dit toont:

✔ operational retrieval
✔ configuratie uitlezen
✔ YANG filtering
✔ NETCONF RPC get-config

3. devices_router.json / devices_switch.json

Dit zijn geen scripts, maar inventory files.

Ze bevatten:

✔ IP
✔ username
✔ wachtwoord
✔ GitHub XML URL

Dus je script is:

herbruikbaar

Want je kan eenvoudig meerdere devices toevoegen.

Zeer belangrijke begrippen voor evaluatie

Candidate datastore

tijdelijke configuratiebuffer

Wijzigingen gebeuren eerst daar.

Pas na:

commit

wordt running-config aangepast.

Atomic deployment

Alles of niets.

Bij fout:

discard-changes

Dus:

- geen halve config

- rollback gedrag

YANG

YANG definieert:

- structuur

- containers

- leafs

- toegelaten configuratie

Jouw XML volgt die YANG modellen.

Heel sterk antwoord voor evaluatie

"Mijn Python-script haalt YANG-gebaseerde XML-configuraties op uit GitHub en deployt deze via NETCONF naar de candidate datastore. Na validatie wordt een commit uitgevoerd naar de running-config. Bij fouten wordt discard-changes uitgevoerd zodat de deployment atomair blijft."

Dat is echt een sterk antwoord.

UITLEG

1. Wat je project doet

Jouw flow is:

GitHub → Python → NETCONF → candidate datastore → commit → running-config

Betekenis:

GitHub = single source of truth
Python = automation script
NETCONF = protocol om netwerkdevices te configureren
YANG/XML = gestructureerde config
candidate = tijdelijke configlaag
commit = activeert config
running-config = actieve config op router/switch

2. Waarom bootstrap nodig is

Een geresette router/switch heeft nog geen:

IP-adres
username/password
SSH
NETCONF
candidate datastore

Dus dat kleine stuk moet eerst via console.

Dat is geen probleem. In je uitleg zeg je:

“Ik plaats enkel een minimale bootstrap via console zodat het toestel bereikbaar is. De echte configuratie wordt daarna automatisch via NETCONF uit GitHub gedeployed.”

3. Router bootstrap

Via console op router:

enable
conf t
hostname BOOTSTRAP-R01

interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.7.2 255.255.255.240
 no shutdown

username admin privilege 15 secret cisco
ip domain name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

netconf-yang
netconf-yang feature candidate-datastore

line vty 0 15
 login local
 transport input ssh

end
write memory

Daarna test je op laptop:

ping 172.16.7.2
Test-NetConnection 172.16.7.2 -Port 830

4. Router deploy

Je router XML staat in GitHub:

configs/router-r01.xml

Je router inventory staat in:

devices_router.json

Run:

python deploy_netconf.py devices_router.json

Daarna toon je op router:

show run | include hostname
show ip interface brief
show run | section router ospf

5. Switch bootstrap

Via console op switch:

enable
conf t
hostname BOOTSTRAP-SW01

interface vlan 10
 ip address 172.16.7.5 255.255.255.240
 no shutdown

ip default-gateway 172.16.7.2

username admin privilege 15 secret cisco
ip domain name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

netconf-yang
netconf-yang feature candidate-datastore

line vty 0 15
 login local
 transport input ssh

end
write memory

Daarna poort actief maken:

conf t
interface Gi1/0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
end

Test:

ping 172.16.7.5
Test-NetConnection 172.16.7.5 -Port 830

6. Switch deploy

Je switch XML staat in:

configs/switch-sw01.xml

Je switch inventory staat in:

devices_switch.json

Run:

python deploy_netconf.py devices_switch.json

Daarna toon je:

show run | include hostname
show ip interface brief
show run interface vlan 10

7. Wat doet candidate datastore?

Normaal schrijft een config meteen naar running-config.

Maar met candidate gebeurt dit veiliger:

1. Script stuurt config naar candidate
2. Router/switch past running-config nog niet aan
3. Als edit-config goed is → commit
4. Dan wordt candidate actief als running-config
5. Als er een fout is → discard-changes

Dus candidate is eigenlijk een veilige wachtruimte.

Je kan dit uitleggen als:

“De candidate datastore laat toe om configuratie eerst klaar te zetten zonder ze direct actief te maken. Pas na een succesvolle commit wordt de configuratie toegepast. Als er een fout optreedt, voert het script discard-changes uit zodat de running-config onveranderd blijft.”

8. Waarom is dit atomair?

Atomair betekent:

alles lukt
of niets wordt toegepast

In jouw script:

edit-config naar candidate
commit bij succes
discard-changes bij fout

Dus bij fouten blijft je actieve configuratie beschermd.

9. Wat doet je Python-script?

Het script doet:

1. Leest devices_router.json of devices_switch.json
2. Haalt XML-config op van GitHub raw URL
3. Maakt NETCONF-verbinding op poort 830
4. Controleert candidate support
5. Lockt candidate datastore
6. Voert discard-changes uit om oude candidate-config te wissen
7. Stuurt edit-config
8. Voert commit uit
9. Doet post-check met get-config
10. Schrijft alles naar deployment.log

10. Wat toon je aan je lector?

Eerst log leegmaken:

Clear-Content deployment.log

Dan router:

python deploy_netconf.py devices_router.json

Dan switch:

python deploy_netconf.py devices_switch.json

Dan bewijs tonen:

Get-Content deployment.log

En op devices:

Router:

show run | include hostname
show ip interface brief
show run | section router ospf

Switch:

show run | include hostname
show ip interface brief
show run interface vlan 10

11. Korte uitleg die je letterlijk kan zeggen

Voor mijn opdracht gebruik ik GitHub als single source of truth.
De configuratie staat als YANG-gebaseerde XML in mijn repository.
Mijn Python-script haalt die XML rechtstreeks op via de GitHub raw URL.

Daarna maakt het script via NETCONF verbinding met het IOS-XE toestel op poort 830.
De configuratie wordt niet rechtstreeks naar running-config geschreven, maar eerst naar de candidate datastore.

Als edit-config succesvol is, voert het script een commit uit.
Als er een fout optreedt, voert het script discard-changes uit zodat de actieve running-config niet half aangepast wordt.

Ik heb dit apart toegepast op een Cisco ISR4221-router en een Catalyst 9200L-switch.
De deployment is daardoor herhaalbaar, centraal beheerd via GitHub en atomair.

12. Wat je zeker moet benadrukken

NETCONF gebruikt
YANG/XML gebruikt
candidate datastore gebruikt
commit gebruikt
discard-changes gebruikt
GitHub als source of truth
router én switch geautomatiseerd
logging toegevoegd
aparte inventory files toegevoegd

Dat zijn je sterke punten.

SPREEKTEKST (kort & krachtig)

Voor deze opdracht heb ik een netwerk geautomatiseerd met NETCONF en YANG.

De configuratie van mijn router en switch staat centraal in een GitHub repository,
die fungeert als single source of truth.

Mijn Python-script haalt de XML-configuratie rechtstreeks op van GitHub
en maakt via NETCONF verbinding met het toestel op poort 830.

De configuratie wordt eerst naar de candidate datastore gestuurd.
Dit is een tijdelijke configuratie die nog niet actief is.

Als de configuratie geldig is, voer ik een commit uit,
waardoor de configuratie actief wordt in de running-config.

Als er een fout optreedt, gebruik ik discard-changes,
waardoor de bestaande configuratie behouden blijft.

Op die manier is mijn deployment atomair en veilig.

Ik heb dit toegepast op zowel een Cisco router als een Catalyst switch,
waardoor de configuratie volledig automatisch en herhaalbaar is.